附件3

五轴联动加工技术应用赛项

规程修改说明

一、原“三、比赛方式与内容”中增加“（三）技术规范”，具体如下：

1.竞赛标准

参照《数控铣工国家职业标准》中规定的国家职业资格二级(技师)要求实施。

2.竞赛材料

比赛加工用材料为：铝合金，数量2件。

3.加工形状要素

赛件加工形状要素包括多轴平面中的平面、垂直面、斜面、阶梯面、倒角铣削加工，轮廓中的直线、圆弧组成的平面轮廓（型腔、岛屿）铣削加工，多轴曲面中的圆锥面、圆柱面的简单曲面，多轴联动铣削加工、孔类中（通孔、盲孔）的多轴钻孔、扩孔、铣孔、攻丝等加工内容，槽类中的直槽、键槽等加工内容。具体如表1。

| 加工要素 | 零件1 | 零件2 |
| --- | --- | --- |
| 平面（含多轴） | 必要 | 必要 |
| 阶梯面 | 必要 | 可选 |
| 倒角 | 可选 | 可选 |
| 平面轮廓（型腔、岛屿） | 可选 | 必要 |
| 多轴联动曲面铣削 | 可选 | 必要 |
| 钻孔、扩孔、铣孔、攻丝 | 必要 | 必要 |
| 直槽、键槽 | 必要 | 可选 |
| 表面粗糙度要求 | 必要 | 必要 |
| 形位公差要求 | 必要 | 必要 |

表1

4.加工精度要求

加工等级：尺寸公差等级达IT7-IT8级，形位公差等级达IT8级，表面粗糙度达到Ra1.6um。

二、原“四、比赛技术平台”中“（一）竞赛设备”，增加“主要规格及技术参数”，具体如表2。

| #### 规格 ITEM | UNIT | GL8-V |
| --- | --- | --- |
| 旋转工作台Table |  |  |
| 负载重量 | Kg | 水平：100、倾斜：75 |
| 旋转台直径 | mm | Ф350 |
| T型槽宽度 | mm | 12H7 |
| 行程Travel |  |  |
| X轴行程+换刀行程 | mm | 400+550 |
| Y轴行程+装夹行程 | mm | 400+150 |
| Z轴行程 | mm | 400 |
| A轴可倾斜角度 | deg | -42°～+120° |
| C轴最小分度 | deg | 0.001° |
| 主轴鼻端至旋转台距离 | mm | 120～520 |
| 线轨Linear Guide |  |  |
| 线轨寛度 | mm | X：34、Y：34、Z：28 |
| 线轨道数 |  | X：2、Y：2、Z：2 |
| 主轴SPINDLE |  |  |
| 主轴锥度 |  | BT40 |
| 主轴转速 | rpm | 15000 |
| 速度FEED |  |  |
| X/Y/Z三轴进给速度 | mm/min | 1~12000 |
| X/Y/Z三轴快移速度 | mm/min | 36000/36000/36000 |
| A/C轴最大转速 | rpm | 13.3/22.2 |
| 精度ACCURACY |  |  |
| 定位精度 | mm | X/Y/Z:±0.005 |
|  | Sec | A:45″、C:15″ |
| 重复定位精度 | mm | X/Y/Z:±0.003 |
|  | Sec | A:±8″、C:±6″ |
| 马达MOTOR |  |  |
| 主轴伺服马达 |  | SVM-100M-15-18 |
| 额定功率 | KW | 7.5/11 |
| 额定扭矩 | Nm | 47.8 |
| 五轴伺服马达 |  | X、A：GK8080-6AF61-J4E Z81 Y：GK8083-6AF61-J4E Z81 Z：GK8083-6AF61-J4B Z81 C:GK8061-6AF61-J4E Z81 |
| 额定功率 | KW | X：5.1、Y：8.5、Z：8.5 A:8.5 C:4.1 |
| 额定扭矩 | Nm | X：16、Y：27、Z：27 A:27 C:6.5 |
| 滚珠螺杆 Ball screw |  |  |
| 滚珠螺杆直径/螺距 | mm | X：Φ36/12、Y：Φ36/12、Z：Φ36/12 |
| 刀库Tool magazine |  |  |
| #### 刀库形式 |  | #### 伞形刀库-BT40 |
| #### 刀库容量 | #### T | #### 16 |
| #### 换刀时间（Tool TO Tool) | #### sec | #### 2″ |
| #### 最大刀径(满刀/空邻刀) | #### mm | #### Φ100mm/Φ200mm |
| 其他OTHER |  |  |
| 电源要求 |  | 3Ф380V、50HZ、38KVA |
| 所需气压 | Kg/cm2 | 6.5 |
| 机器净重 | Kg | 6000 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 2700 ×2800×3400 |

- 表2

三、原“五、评分标准与评奖办法”中“（二）评分细则”，由表3变更为表4。

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 | 95% | 1.赛件质量 | 75% | 结果评分，手工检测评价需由3名裁判员共同评分；仪器测量评价由专业技术人员在两名裁判的监督下进行；主观评价，由5名裁判员共同评分 |
|  |  | 2.自检报告单 | 5% |  |
|  |  | 3.赛件完整度及外观 | 5% |  |
|  |  | 4.零件配合 | 5% |  |
|  |  | 5.工艺分析 | 5% |  |
| 职业素养 | 5% | 1.工具、量具、刃具摆放 | 2% | 过程评分，主观评价，由5名裁判员依据相关记录在当天赛后共同评分 |
|  |  | 2.安全防护 | 1% |  |
|  |  | 3.现场安全、文明生产和操作规范 | 2% |  |
| 总分 | 100分 |  |  |  |

- 表3

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺设计 | 加工工艺路线拟定具有较高的合理性、工序安排正确性、加工成本的经济性好 | 10% |
| 2 | 复杂部件造型设计 | 软件运用具有合理性，工艺路线正确，经济性好 | 20% |
| 3 | 加工中心编程、加工 | 零件加工的尺寸精度、形状精度、位置精度合乎图纸要求，表面质量好 | 60% |
| 4 | 试件与零件装配 | 装配过程合理，方法正确，准确性和快速性好 | 5% |
| 5 | 职业素养与操作安全 | 工作态度、安全意识、职业规范、环境保护等方面合格 | 5% |

- 表4